五轴塑料/树脂增材切片软件开发目标文档

注意：开发时候变量命名要简洁、代码要简洁、代码注重可维护性、架构简单明了、流程符合标准规范、注释清晰且详细且尽量每一行都注释。

0.DEMO

这个软件的整体的框架应该是先来个workbench，然后通过workbench来选择不同的增材的处理类型，在进入对应的处理类型后再进行后面的前处理工作。

为了论文发表，在已有的基础上，先把软件应该有的界面做出来，颜色等整体的设计风格基本参考现有的内容风格，但是选项卡布局参考已经现成的PrusaSlicer软件的逻辑，毕竟那些参数都是打印时候必要的。剩下的需要新增的选项卡设计逻辑参考NX的多轴增材的内容。然后预览区域那块，要能预览nc代码的路径，同样参考PrusaSlicer的。(不同类型的路径分开标色是怎么实现的？在代码里面加注释的吗)

1. 项目定位

本项目开发一套面向五轴塑料、树脂增材设备的切片与路径规划软件。软件以工作台为一级入口，用户先选择增材处理类型，再进入对应处理流程，完成几何选择、特征定义、参数设置、路径生成、姿态规划、运动学求解、仿真检查和代码输出。

当前已完成：

STEP 模型预览

STEP 块体选择

STEP 边线选择

基础三维视窗小程序近期开发重点：

工作台框架

制造对象定义

曲线驱动路径

Machine Profile

五轴运动学

路径预览和检查

Freeform Coating 曲面贴合路径

2. 总体用户使用流程规划

软件主流程按工作台（workbench）组织。

workbench里面选择：① 打开/新建项目，可以在这里选择文件夹选择预大打开模型以预览模型，让用户可以通过仔细看这个模型的形状来判断选择哪个工艺（提示，当前的五轴打印硬件技术仅支持一次打印一个零件）；② 选择具体沉积操作类型（Just like this ⬇️）（此图片来自NX界面，仅为开发示意）；

进入该操作的前处理流程，正式导入STEP模型（目前只发现STEP该种格式模型支持快体和边线的选择）

按照各种不同的模式（不同模式下的选择有差异）选择需要加工的部分、基板、夹具（抑或是直接靠底板粘住的）、边线、块体或曲面

配置机器参数、打印材料、喷头参数编辑和坐标系定位

定义打印特征和局部构建方向

生成三维路径点

生成喷头姿态

求解五轴轴位

仿真检查碰撞、限位、姿态突变和挤出连续性

输出 G-code、路径数据、轴位数据和检查报告工作台选择前，只保留项目打开、模型浏览和基础选择。正式的工艺前处理在进入具体工作台和具体沉积操作后执行。

3. 参考依据

Siemens NX AM Multi-Axis 的官方资料将多轴增材准备内容描述为特征分解、阶段建模、夹具设计和机床运动学环境设置，并强调多轴增材需要把零件特征拆分为单独的增材操作。该思路作为本项目工作台和工序组织的主要参考。(Siemens)

Open5X 论文将五轴切片流程拆为曲面路径生成、五轴逆运动学和运动控制、五轴运动优化与 G-code 输出；这部分作为曲面贴合路径、U/V 或 A/B 双旋转轴求解和速度检查的核心参考。(ACM Digital Library)

Fractal Cortex 是开源 multidirectional 5-axis FDM slicer，适合作为多方向 3+2 分块切片、阶段式打印和五轴桌面设备交互方式的参考。(GitHub)

OCCT 提供 STEP 读写、拓扑数据和 Shape Healing 相关能力，适合作为 STEP 模型、面、边、体对象管理的几何内核参考。(Open CASCADE)

Clipper2 支持多边形布尔、偏置和三角剖分，适合平面轮廓偏置、填充边界裁剪和等距路径生成。(GitHub)

CuraEngine 是将三维模型转换为 3D 打印 G-code 的开源引擎，许可证为 AGPL-3.0；PrusaSlicer 是面向 FFF 和 mSLA 的 G-code 生成器。二者可作为平面 FDM 切片流程、参数体系和 G-code 输出格式参考。(GitHub)

FullControl 支持显式设计打印路径、预览路径并转换为 G-code，可作为路径点和打印状态分离的数据组织参考。(GitHub)

许可证规则：

MIT、BSD、Apache、LGPL 等项目直接copy即可。

GPL、AGPL 项目优先作为算法思路参考（相同的思路换个皮就行）或外部命令行工具来调用。

复制源码、静态链接、深度集成前可以不用严格完成许可证审查，此项目非盈利，纯公益学术研究性质，MIT开源。

每个外部项目建立独立 license 记录。

4. 软件一级框架：Workbench

工作台是软件的一级功能入口。每个工作台对应一类增材处理类型，也对应 NX 中选择沉积操作类型的逻辑。

workbench里面选择：① 打开/新建项目；② 选择具体沉积操作类型

有点像solidworks的开始菜单栏

5. 工作台类型规划

5.1 Planar Workbench：平面沉积工作台

用途：

平面区域堆积

基体打印

普通层状填充

薄壁轮廓打印操作类型：

Planar Zigzag Fill

Planar Offset Fill

Planar Thin Wall

Planar Spiral，后续开发优先级：P0

主要参考：

CuraEngine

PrusaSlicer

Clipper2

NX Planar Additive

5.2 Curve Workbench：曲线沉积工作台

用途：

沿 STEP 边线沉积

沿空间曲线打印筋条

边界加强

单道或多道路径测试

当前视窗程序的下一步承接功能操作类型：

Curve Buildup

Curve Multi-pass Buildup

Curve Offset Buildup，后续开发优先级：P0

主要参考：

OCCT edge sampling

FullControl 路径点思想

NX Curve Additive Buildup

Open5X 路径离散和五轴后处理

5.3 Freeform Workbench：自由曲面沉积工作台

用途：

选中 STEP 曲面后生成贴合路径

曲面覆盖

曲面导电线路

曲面加强层

曲面薄壁和筋板操作类型：

Freeform Coating

Freeform Thin Wall

Freeform Buildup，后续开发优先级：P1

主要参考：

Open5X conformal slicer

CurviSlicer

NX Freeform Additive

S³-Slicer，高级阶段参考

5.4 Rotary Workbench：回转沉积工作台

用途：

圆柱表面螺旋打印

轴类零件表面加厚

圆筒薄壁

环形路径操作类型：

Rotary Spiral

Rotary Thin Wall

Rotary Around Part优先级：P2

主要参考：

NX Rotary Additive

Open5X 双旋转轴运动学

Fractal Cortex 的多方向处理逻辑

5.5 Tube Workbench：管状沉积工作台

用途：

弯管

流道

管状薄壁

管状加厚

中心线驱动结构操作类型：

Tube Thin Wall

Tube Buildup优先级：P2

主要参考：

NX Tube Additive

空间曲线 frame 算法

后续管状路径论文

5.6 Research Workbench：研究型工作台

用途：

锥面层

复杂曲面层

强度导向路径

少支撑路径

复杂多面曲面路径操作类型：

Conical Buildup

Scalar Field Surface Slicing

Stress-oriented Toolpath

Support-reduction Toolpath优先级：R&D

主要参考：

S³-Slicer

CurviSlicer

NX Conical Additive

相关论文复现

6. 进入工作台后的统一前处理流程

每个工作台进入后使用统一的 Operation Session 流程。不同工作台只替换几何输入、路径算法和参数面板。

每条选项都加上鼠标在上面停留就显示详细信息解释的功能。

6.1 选择制造对象

用户在当前工作台内选择本操作需要的对象。

对象类型参考已有开源项目内容，选择方式也参考已有的项目以及成熟的软件。

保存工程后对象定义可恢复。

6.2 模型检查

基础检查进入近期版本。

检查项：

单位

比例

包围盒尺寸

实体数量

空几何

面法向

边线连续性

曲面边界闭合性

STEP 转三角网格状态

选中面能否生成边界 loop增强检查按工作台逐步开发。

非流形边

破面

重叠面

壁厚

封闭体

细小特征

内部空腔

最小圆角

overhang

喷头可达性

旋转轴可达性输出：

检查报告

视窗高亮

Warning 列表

Error 列表Error 阻止最终代码输出。Warning 允许继续生成路径，并写入项目记录和导出报告。

6.3 选择机器、材料和工艺参数

每个 Operation Session 必须引用 Machine Profile 和 Material Profile。项目级可预置机器和材料，工作台内仍需校验该操作是否适配。

机器配置项：

打印机型号

成形空间

X/Y/Z 行程

A/B 或 U/V 旋转轴

旋转中心

旋转轴方向

角度范围

线速度限制

角速度限制

喷头几何

喷嘴直径

喷嘴长度

喷头避碰包络

平台几何

夹具包络

固件类型

G-code 轴名映射材料配置项：

材料类型

喷嘴温度

平台温度

推荐层高

推荐道宽

挤出倍率

最大打印速度

最大悬垂角

冷却参数

回抽长度

应该还有很多，详细参考已有的项目。每条规则都加上鼠标在上面停留就显示详细信息解释的功能。

回抽速度示例配置：

machine: Open5X_Generic

kinematics: xyz_plus_uv_rotary_bed

linear axes: X, Y, Z

rotary axes: U, V

nozzle diameter: 0.4 mm

bead width: 0.45 mm

layer height: 0.2 mm

firmware: RepRap Firmware

extrusion mode: absolute

6.4 定义打印特征

工作台选择决定可创建的 FeatureRegion 类型。

Planar Workbench 创建 Planar Region。

Curve Workbench 创建 Curve Region。

Freeform Workbench 创建 Freeform Region。

Rotary Workbench 创建 Rotary Region。

Tube Workbench 创建 Tube Region。FeatureRegion 记录：

区域类型

关联 solid、face、edge

边界 loop

引导线

局部坐标系

局部构建方向

推荐操作

检查状态第一版采用手动定义。半自动识别留到后续版本。

后续识别目标：

近似平面

圆柱、圆锥和回转面

连续曲面区域

悬垂区域

管状或扫掠结构

推荐打印方向

应该还有很多，详细参考已有的项目。每条规则都加上鼠标在上面停留就显示详细信息解释的功能。

6.5 设置路径参数

路径参数由工作台动态加载。

Planar 参数：

层高

道宽

轮廓道数

填充间距

Zigzag 方向

Offset 次数

薄壁道数

起点位置

回抽参数Curve 参数：

采样间距

打印道数

路径偏置

边线方向

喷头方向规则

法向来源

起点和终点处理

回抽参数Freeform 参数：

曲面区域

边界线

路径方向

SurfaceOffset

SegmentLength

NumberOfPerimeters

InfillSpacing

NozzleMode

LeadAngle

SideTiltAngle

TravelHeight

CollisionClearanceRotary 参数：

旋转轴

半径来源

角度范围

轴向步距

螺距

起始角

旋转方向

薄壁层数Tube 参数：

中心线

截面方向

螺旋 pitch

管径

壁厚

路径层数

frame 平滑规则

应该还有很多，详细参考已有的项目。每条规则都加上鼠标在上面停留就显示详细信息解释的功能。

6.6 生成 ToolpathPoint

所有工作台统一输出 ToolpathPoint，不直接输出 G-code。

ToolpathPoint 字段：

position

surface_normal

tangent

nozzle_axis

extrusion

feedrate

bead_width

layer_height

stage_id

operation_id

region_id

point_type

warning_flagspoint_type 取值：

Extrude

Travel

Retract

Prime

Dwell

应该还有很多，详细参考已有的项目。每条规则都加上鼠标在上面停留就显示详细信息解释的功能。

6.7 喷头姿态和五轴运动学

姿态规划输入：

路径点 position

曲面法向 surface_normal

路径切向 tangent

喷头模式 NozzleMode

上一点姿态

机器轴定义

避碰约束默认喷头姿态：

nozzle_axis = -surface_normal

可选模式：

法向对齐

固定轴

前倾角

侧倾角

避碰倾斜五轴运动学输出 MachineAxisState：

X

Y

Z

A 或 U

B 或 V

E

F

valid

warning_flags必须实现角度展开：

上一点 V = 355°

下一点理论 V = 1°

输出 V = 361°

实际旋转量为 +6°检查项：

X/Y/Z 行程

A/B 或 U/V 角度

旋转轴速度

相邻点姿态跳变

E 挤出速度

喷头可达性

应该还有很多，详细参考已有的项目。每条规则都加上鼠标在上面停留就显示详细信息解释的功能。

6.8 仿真和检查

路径预览：

按工作台分色

按 Operation 分色

显示打印路径

显示 travel 路径

显示起点、终点、回抽点喷头姿态预览：

显示喷头轴线

显示曲面法向

显示喷头包络

显示姿态突变位置碰撞与限位：

喷头与 Part

喷头与 Substrate

喷头与 Fixture

喷头与已打印简化体

平台旋转与机架

工件旋转与机架

X/Y/Z 行程

A/B 或 U/V 角度

旋转轴速度

travel 是否穿过模型输出等级：

Warning：允许继续，写入报告。

Error：禁止最终代码输出。

应该还有很多，详细参考已有的项目。每条规则都加上鼠标在上面停留就显示详细信息解释的功能。

6.9 后处理输出

Postprocessor 独立于路径算法。

支持目标：

Generic G-code

RepRap Firmware

Marlin

Klipper

自定义五轴控制器处理内容：

轴名映射

单位转换

绝对或相对挤出

起始代码

结束代码

加热命令

风扇命令

回抽命令

旋转轴安全移动

Workbench 注释

Operation 注释

Warning 注释

调试 CSV导出文件：

main.gcode

toolpath.json

machine_axes.csv

warnings.json

preview.json

应该还有很多，详细参考已有的项目。每条规则都加上鼠标在上面停留就显示详细信息解释的功能。

- 核心数据结构

要求架构清晰简单明了。

8. 各工作台算法规划

8.1 Curve Workbench 算法

Curve Workbench 作为近期开发入口。该工作台直接利用已完成的 STEP 边线选择能力。

输入：

STEP 边线

起点方向

打印道数

道宽

层高

偏置方向

喷头姿态规则算法流程：

从 OCCT edge 读取 3D curve。

按固定弦长重采样。

计算路径切向。

读取关联面的法向。

无关联面时使用用户指定方向。

生成单道 ToolpathPoint。

多道路径按局部横向偏置。

计算挤出量。

显示路径和喷头方向。验收标准：

选中一条 STEP 边线后生成连续路径。

路径点间距可配置。

每个点包含位置、切向、法向和喷头方向。

路径可导出简化 G-code。

路径预览无断点和法向突跳。

8.2 Planar Workbench 算法

Planar Workbench 用于平面区域、基体和普通层状打印。

输入：

Planar Region

层高

道宽

轮廓道数

填充方向

填充间距

Offset 参数

薄壁参数算法路线：

用 OCCT 获取截面或平面边界。

用 Clipper2 做多边形偏置和边界裁剪。

生成 Zigzag、Offset 或 Thin Wall 路径。

输出 ToolpathPoint。

进入统一姿态、运动学和后处理模块。验收标准：

简单方块可生成 Zigzag Fill。

简单闭合轮廓可生成 Offset Fill。

单条闭合边界可生成 Thin Wall。

路径可预览并导出 G-code。

8.3 Freeform Workbench 算法

Freeform Workbench 的近期目标是 Freeform Coating。完整自由曲面实体分层放入后续研发。

输入：

SurfaceRegion

BoundaryEdges

PathDirection

BeadWidth

LayerHeight

SurfaceOffset

SegmentLength

NumberOfPerimeters

InfillSpacing

NozzleMode

LeadAngle

SideTiltAngle

TravelHeight

RetractionLength

CollisionClearance输出：

ToolpathPoint 列表。每个点包含 position、surface_normal、tangent、nozzle_axis、extrusion、feedrate、stage_id、operation_id 和 warning_flags。

近期算法路线一：单面 UV 等参路径

读取 STEP face 的 UV 参数域。

选择 U 向或 V 向作为路径方向。

在 UV 域生成等间距线。

按修剪边界裁剪。

映射回 3D 曲面。

计算曲面法向。

沿法向偏置喷嘴中心。

生成 ToolpathPoint。适用范围：

单个 NURBS 面

圆柱面

规则曲面

简单修剪面近期算法路线二：平行线投影到曲面

建立曲面区域局部坐标系。

在局部平面生成平行路径。

投影到选中曲面。

按 BoundaryEdges 裁剪。

按空间距离重采样。

计算法向和喷头方向。

生成 ToolpathPoint。适用范围：

多面区域

用户指定方向填充

接近普通线性填充的曲面路径后续研发路线：网格标量场等值线

STEP 面三角化。

在曲面网格上定义标量场。

提取等值线作为路径。

平滑、裁剪、重采样。

计算喷头姿态。曲面偏置公式：

P_nozzle = P_surface + N_surface × offset_distance

多层覆盖公式：

P_layer_k = P_surface + N_surface × (surface_offset + k × layer_height)

默认离散精度：

segment_length = nozzle_diameter × 0.5

验收标准：

可选择单个 STEP 曲面。

可选择边线作为路径方向。

可生成单层贴合路径。

每个路径点包含位置、法向、切向、喷头方向。

视窗显示路径和喷头方向。

五轴求解后可检查轴限位。

基础碰撞检查可定位风险点。

8.4 Rotary Workbench 算法

输入：

Rotary Region

旋转轴

半径来源

角度范围

轴向步距

螺距

起始角

旋转方向

薄壁层数路径类型：

圆周路径

螺旋路径

轴向步进路径

薄壁路径验收标准：

可选择圆柱或回转区域。

可指定旋转轴。

可生成圆周或螺旋路径。

路径可进入五轴运动学模块。

8.5 Tube Workbench 算法

输入：

中心线

管径

壁厚

截面方向

螺旋 pitch

路径层数

frame 平滑规则路径类型：

管中心线单道

管状薄壁

管状螺旋

管状补强验收标准：

可选择一条中心线。

可生成沿中心线的连续路径。

截面 frame 不出现突跳。

路径可预览并进入五轴运动学模块。

10. 当前开发顺序

- Workbench Manager

- 工作台选择界面

- OperationTemplate 和 OperationSession

- STEP face 选择

- ManufacturingObject 数据结构

- 制造对象树

- Part、Substrate、Fixture、GuideCurve 类型

- 选择集保存和加载

- Curve Workbench 单道路径

- ToolpathPoint 数据结构

- 路径预览

- Machine Profile

- 五轴逆运动学第一版

- 轴限位检查

- 简单 G-code 输出

- Planar Workbench MVP

- Freeform Workbench MVP

当前已有 STEP 边线选择功能。Curve Workbench 适合作为第一个完整工作台，用于打通几何选择、路径点、预览、运动学和后处理链路。

12. 最终交付目标

软件最终交付形态：

可导入 STEP 模型。

可在工作台中选择增材处理类型。

可为不同处理类型创建独立 Operation Session。

可选择加工件、基板、夹具、边线和曲面。

可创建平面、回转、自由曲面、管状和曲线特征。

可为每个特征分配对应沉积操作。

可生成带喷头姿态的三维沉积路径。

可把路径转换为五轴设备轴运动。

可检查碰撞、限位、姿态突变和挤出连续性。

可输出 G-code、路径数据、轴位数据和检查报告。近期主线：

Workbench 框架

Curve Workbench

ManufacturingObject

ToolpathPoint

Machine Profile

五轴运动学

G-code 输出

Planar Workbench

Freeform Workbench该主线完成后，再扩展 Rotary Workbench、Tube Workbench 和 Research Workbench。